附件2：

《市级数字图书馆硬件配置标准》

| 序号 |  | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 类别 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 低配PC服务器 | 2颗Intel Xeon 四核E5620或2颗AMD 4100系列四核CPU，4*4GB DDR3内存，2×500GB SATA 热插拔硬盘，千兆以太网口2个，支持远程管理，DVD-ROM驱动器，Raid卡，配操作系统，双电源，原厂商3年以上免费现场质保，省内提供备件功能。 | 台 | 必配 | 2 |  |
| 2 |  | 高配PC服务器 | 4颗Intel Xeon E7520四核或4颗AMD 6100系列四核CPU，8*4GB DDR3内存，3×300GB 15K SAS热插拔硬盘，双1000M网卡，支持远程管理，千兆以太网口2个，DVD-ROM驱动器；4G/8G自适应HBA卡1块，Raid卡，配操作系统，双电源，原厂商3年以上免费现场质保，省内提供备件功能。 | 台 | 必配 | 3 |  |
| 3 |  | SAN磁盘阵列 | 控制器≧2个，缓存≧8GB；主处理器采用多核处理器，总核数不少于4个，至少可扩展到112块磁盘；至少提供16个以上主机接口；磁盘阵列支持快照功能，单个卷快照个数≧255个；磁盘阵列支持复制功能，存储系统与主机系统（包括小型机和PC服务器）具有完全匹配的互连互通性和其它兼容性配合；配置自动精简配置功能，支持不停机扩容；如需多路径软件，也需一并提供；中文化图形管理界面；支持3年原厂现场保修。 存储设备裸容量FC或SAS≧10TB、SATA≧40TB。 | 套 | 必配 | 1 |  |
| 4 |  | VPN/防火墙设备 | 不少于2个1000BaseSX和4个1000BaseT接口满配；VPN隧道数不低于3000；加解密速度不低于100Mbps；支持串行、旁路等多种接入方式；支持DES/3DES/AES/MD5/SHA-1算法；支持RIP/OSPF；支持隧道路由转发、NAT穿越和双向NAT穿越；可通过设定访问控制列表实现灵活的资源访问控制；支持集中管理；含3年服务。 | 套 | 必配 | 2 |  |
| 5 |  | 磁带库 | 24个磁带插槽； LTO Ultrium 4 磁带驱动器，数据传输速率为 120MBps；24盒LTO4 磁带，单盒磁带容量800GB（非压缩）/1.6TB（压缩）；2盒清洗带 。 | 套 | 选配 | 1 |  |
| 6 |  | 网络安全设备 | 具备IPS（入侵防御）、流量控制以及上网行为管理功能，视需要可采用集成的UTM设备或分别采用专用设备实现。相关应用协议库、威胁库和URL网址库必须可更新。上网行为日志能够在线保存3个月以上。 | 套 | 选配 | 1 |  |
| 7 |  | 网络防病毒软件 | 具备良好的集中管理性；具体License数量应不少于与该中心终端PC数。 | 套 | 选配 | 1 |  |
| 8 |  | 核心交换设备 | 不少于24*1000BaseT和8*1000BaseSX/LX（模块满配）；支持RIPv2、OSPF；支持双机热备；支持Vlan数不少于256；支持Ipv6。含不少于三年服务。 | 台 | 选配 | 2 |  |
| 9 |  | 接入交换设备 | 48*100BaseT + 2*1000BaseSX/1000BaseT模块满配；802.1q，生成树，snmp v3，含不少于三年服务。 | 台 | 选配 | 8 |  |
| 10 |  | 无线网设备 | 支持802.11a/b/g；WPA2安全协议；支持漫游。 | 套 | 选配 | 1 | 根据实际需要确定数量。 |
| 11 |  | 数码单反 照相机 | CCD 有效像素:1200万以上，配备中短焦镜头。应配置外置闪光灯、三脚架。 | 台 | 选配 | 1 |  |
| 12 |  | 数码广播级摄录像机 | 具备60万像素以上3*影响感应器(CCD或CMOS)，记录格式达到DVCPRO50、DVCPRO HD同等水平，高清、标清、DV格式全程记录，具备HD/SD-SDI输出,USB和IEEE1394接口，能够与非线编系统上载，具备16：9和4：3幅面可选，专用三脚架，不低于3小时的备用电池3块等附属设备。 | 台 | 选配 | 1 |  |
| 13 |  | 移动硬盘 | 1TB USB2.0接口，配带USB数据线及电源线,带eSATA接口。 | 块 | 选配 | 3 |  |
| 14 |  | 台式PC机 | Intel E7500或AMD Phenom II X4系列处理器，2GDDR3内存，2*500G 硬盘，DVD-RW，集成千兆网卡，独立显卡1GB显存DVI接口，22英寸以上液晶显示器，防水功能键盘，USB光电鼠标，配操作系统，具备系统还原功能，原厂商3年以上免费现场质保。 | 台 | 选配 | 3 |  |
| 15 |  | 便携式PC机 | Intel 酷睿i5系列以上双核处理器，2GB DDR3， 一块320GB硬盘 7200RPM， 10/100/1000M以太网卡，中文Windows ，802.11g无线局域网卡。 | 台 | 选配 | 1 |  |
| 16 | 42U标准机柜 |  | 用于安装中心机房服务器、网络设备，包括必要的盲板、滑轨、电源插座、螺丝、底板、密网门、风扇等规定部件。 | 个 | 选配 | 2 | 具体数量可以根据机房空间和设备占用空间调整。 |
| 17 | UPS电源设备 |  | 10KVA断电后电池维持2小时以上，UPS设备、净化稳压电源。 | 套 | 选配 | 1 |  |

注：对于“必配设备”项，各地需按照不低于硬件配置参考标准要求的指标、数量、类型进行购买；对于“选配设备”项，各地可根据实际需求，选择性地进行购买、配置。