附件2：

### 城市社区文化活动室设备配置标准

城市社区文化活动室设备按照2.5万元标准配置。分为必配项和选配项两大类，必配项为各地应达到的基本要求，选配项中的设备，各地可以根据当地的具体应用方案选择一个或多个。以下各项（包括必配和选配项）中的设备配置要求，由于技术发展原因需要做出调整时，将在文化共享工程国家中心网站上公布。

- 必配项

| 用途 | 序号 | 设备名称 | 配置及相关标准 | 单位 | 数量 | 推荐使用条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号接入 | 1 | 网络 | 互联网络或专网，带宽不低于2M | 条 | 1 |  |  |
|  |  | 电视信号 | 电视电缆接口入室 | 条 | 1 |  |  |
| 资源服务 | 2 | 投影机 | DLP显示，标准显示分辨率1024*768，对比度2000：1，光亮度不低于3000流明，投影灯泡寿命不小于3000小时，配幕布。 | 台 | 1 | 可以用于移动播放环境。 | 幕布大小根据场地决定。 |
|  |  | 管理计算机 | Intel Core i3 530、AMD Phenom II X4 965或Intel E7500、AMD Phenom II X4 925以上（注1），内存2G，硬盘容量1TB以上， DVD刻录光驱，19英寸以上宽屏液晶显示器，配操作系统，具备系统还原功能，原厂商3年以上免费现场质保。 | 台 | 1 | 建议具备主动管理或同等远程管理技术。 | PC机所配CPU可以根据需要选择Intel Core i3 530、AMD Phenom II X4 965档次以上的一种，或者Intel E7500、AMD Phenom II X4 925档次以上的一种。 |
|  |  | 终端计算机 | Intel Core i3 530、AMD Phenom II X4 965或Intel E7500、AMD Phenom II X4 925以上（注1），，内存2G，硬盘容量160GB以上， DVD-ROM，19英寸以上宽屏液晶显示器，配操作系统，具备系统还原功能，原厂商3年以上免费现场质保。 | 台 | 3 | 建议具备主动管理或同等远程管理技术。 |  |
| 网络连接 | 3 | 网络设备 | 支持802.11 b/g,支持至少一个三层以太网接口，4个以上二层以太网接口。支持DHCP Server/client,支持NAT功能。支持内置防火墙。 | 台 | 1 |  |  |
| 控制台 | 4 | 中央控制台 | 用于切换多路视频信号，可控制DVD、投影机、音响设备，可以切换AV信号和VGA信号等。 | 台 | 1 | 应至少提供 4台PC和 1-2个扩展输入端口。 |  |
| 软件 | 5 | 资源服务 软件 | 能够应用和管理符合国家中心要求的资源数据。功能包括：资源分类浏览、检索、上传、下载、管理、播放、重点推荐及讨论区；用户日志；热点视频；系统设置；在线升级。 | 套 | 4 | 管理中心提供资源技术规范。 |  |
|  |  | 杀毒软件 | 随机自带，3年免费升级病毒库。 | 套 | 4 |  |  |
|  |  | 信息浏览监控软件 | 随机自带，能够屏蔽不良网站；具备防火墙功能，抵御网络攻击；能够制定访问策略，具备上网行为管理和访问控制功能；具备用户上网信息数据采集能力。 | 套 | 4 | 系统应具备数据上传功能。 |  |

### 二、选配项

### 选配项一

| 分类 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源服务 | IPTV机顶盒 | 支持视频格式：MPEG-2MP/ML、MPEG4 SP/ASP、MPEG4 AVC/H.264、AVS、WMV等；支持音频格式：MPEG-1/2/3，MPEG-4 AAC；支持图像格式：JPEG、BMP、PNG、GIF；支持网络接口： RJ45 10/100Base-T接口；视频输出格式：PAL/NTSC。 | 台 | 1 |  |

### 选配项二

| 分类 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源服务 | 移动播放器 | 容量250GB以上，支持高清数字资源播放，具备身份认证、资源录入、日志记录、统计汇总功能。 | 台 | 1 |  |

### 选配项三

| 分类 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源服务 | 数字机顶盒 | 能够展示管理中心提供的各类资源，包括视频、图片、网页、FLASH等。 | 台 | 1 | 能够从社区的资源PC工作站上获得资源，或者通过网络从上级机构获得。 |

### 选配项四

| 分类 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源服务 | 移动终端自助服务设备 | 15寸以上的触摸屏控制，能够通过WIFI、蓝牙、USB、3G、2G等方式，为多种手机、MP4等移动终端设备提供文化信息资源的自助服务功能，能够发布通知和消息等，能够展示社区信息，具备良好的日志记录管理功能。 | 台 | 1 | 移动终端自助服务设备是通过手机、笔记本、MP4等移动终端提供文化信息服务的服务设备，目前可用传统触摸屏控制台加WIFI、蓝牙AP、3G网卡，并配合信息检索和浏览软件实现，后期可通过软件升级方式提升设备服务能力。 |

### 选配项五

| 分类 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源服务 | DVD | 兼容可播放碟片DVD/DVD-R/DVD-RW/SVCD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/DVD+R/ DVD+RW/DVD-R DL，防尘、防震、纠错能力强。 | 套 | 1 |  |