# WH

中华人民共和国文化行业标准

WH／T0203—96

调光设备常用术语

1996—02—06发布          1996—07—01实施

中华人民共和国文化部  发布

前    言

本标准根据国家标准GB／T1.1—1993《标准化工作导则》及GB10112-88《确立术语的一般原则与方

法》原则制订，同时参照了我国有关国家标准，作了必要、适当的规定及补充。

本标准主要供制订技术标准、编制技术文件、编写和翻译专业手册、教材、书刊及专业人员、设备制

造单位使用。

本标准的附录A、附录B、附录C都是标准的附录。

本标准由中华人民共和国文化部提出并归口。

本标准由浙江舞台电子技术研究所、文化部舞台电子设备检测所负责起草。

本标准主要起草人：俞健 张霞 鲁星 詹有根

中华人民共和国文化行业标准

WH／T 0203—96

调光设备常用术语

1  主题内容与适用范围

本标准规定了调光设备的常用术语。

本标准适用于舞台、演播室、摄影棚、娱乐场所等使用场合的调光设备。其它使用场合的调光设备也可参照执行。

2  引用标准

GB／T 13582—92  电子调光设备通用技术条件

GB／T 14218—93  电子调光设备性能参数与测试方法

GB／T 2900.33—94  电工名词术语变流器

GB 15734—1995  电子调光设备无线电骚扰特性限值及测量方法

3  术语

3.1  一般术语

3.1.1  调光器dimming equipment

在控制信号作用下，能实现灯光亮度变化的装置。

3.1.2  调光柜dimmer rack

调光器的柜式组合。

3.1.3  控制台console

向调光器输出控制信号。进行调光控制的工作台。

3.1.3.1  手动控制台manual console

以段控或开关式编组为控制方式的灯光控制台。

3.1.3.2  微机控制台memory console

以中央处理器(CPU)和微处理器(MPU)为控制核心，用各类微存储器记忆编排内容的灯光控制台。

3.1.4  控制信号control signal

设备控制部分馈给调光器的信号。

3.1.5  控制回路control channel

独立变化控制信号的最小单元，简称通道。

3.1.6  调光回路dimmer

在控制信号作用下，能实现调光的独立功率输出回路，简称回路。

3.1.7  亮度level

控制回路输出电压的比率。

3.1.8  模拟调光analogue dimming

受模拟信号控制进行灯光控制的方式。

3.1.9  数字调光digital dimming

受数字信号控制，以数字方式进行触发的灯光控制方式。

3.1.10  组group

若干具有相同亮度的控制回路组成的一个调光集合。

3.1.11  集submaster

中华人民共和国文化部1996—02—06批准            1996—07—01实施

WH／T0203—96

始终保持固定亮度比例的控制回路组成的一个调光集合。

3.1.12  段concentrator

所有独立且亮度不一定相等的控制回路组成的一个调光集合。

3.1.13  Q cue

具有各自亮度的各个控制回路以及相关的时间系数的集合。

3.1.14  分Q cue part

作为Q的子集，随着Q的启动／结束，而启动／结束。

3.1.15  场scene

包括Q、段、集、组等所有亮度参数组合而形成的一个稳定的输出状态。

3.1.16  特技效果effect／chase

组、集、段、Q之外的按特定规律变化的灯光效果。

3.1.17  干扰抑制interference suppression

防止或减少干扰产生的措施。

3.1.18  数据传输协议data transmission protocol

灯光控制系统中有关灯光数据值传输的格式规定。

3.2  功能术语

3.2.1  单控single control

一个控制回路的独立控制。

3.2.2  组控group control

具有相同亮度的若干控制回路的集中控制。

3.2.3  集控submaster control

具有不同亮度的若干控制回路的集中控制。

3.2.4  段控concentrator control

实现段与段之间灯光交替变化的控制方式。

3.2.5  总控grandmaster

最高一级的控制。

3.2.6  渐明fade in

灯光在原有基础上逐渐变亮。

3.2.7  渐暗fade out

灯光在原有基础上逐渐变暗。

3.2.8  突明sudden bright

灯光在原有基础上瞬时变亮。

3.2.9  突暗sudden dark

灯光在原有基础上瞬时变暗。

3.2.10  切光blackout

将受控灯光瞬间关灭。

3.2.11  预选preset

灯光场的预先设置。

3.2.12  交替变化crossfade

在同一时间内，一些灯光变明，另一些灯光变暗的过程。

3.2.13  模拟显示mimic display

能同时直观显示所有受控灯位及亮度的显示方式。

3.2.14  演员开关actor switch

在演出中，为剧情需要设置的由演员操纵的开关。

3.2.15  系统设置setup

WH／T0203—96

对系统参数、外设操作、各类曲线等的编辑和选择。

3.2.16  宏定义macro

为简化操作步骤而将若干个顺序的操作步骤组合在某一键上，并赋予其特殊定义。

3.2.17  独立independent

与之相关联的控制回路，不再受控于其它调光控制器的控制方式。

3.2.18  操作杆fader

能连续改变亮度或时间信号的控制器，简称杆。

3.2.19  控制轮wheel

通过轮的转动连续改变亮度或时间信号的控制器。

3.2.20  显示display

关于通道亮度、编排内容、系统设置等各种信息的直观提示。

3.2.21  预演preview

仅在显示屏上显示预选内容而不实时输出的一种状态。

3.2.22  演出表playback sheet

规定演出中全部Q、效果等演出次序，及相互时间关系的表格。

3.2.23  页page

扩展面板单控杆或集控杆数量的一种方式；

扩展屏幕显示内容的一种形式。

3.2.24  暗改blind modification

在演出状态下，不影响实时灯光输出状态的一种修改方式。

3.2.25  自动替换tracksheet

被修改控制回路在演出中由规定了亮度百分比的替换控制回路，自动取代的一种修改方式。

3.2.26  联结link

演出表中确定Q的演出顺序关系。

3.2.27  配接patch

可通过键盘设置控制回路与调光回路的对应关系。

3.2.28  比例配接propotional patch

带亮度比例的配接。

3.2.29  亮度优先highest takes precedence

当某个控制回路同时受一种以上操作控制时，该控制回路输出其中最高的亮度值。

3.2.30  时间优先latest takes precedence

当某个控制回路同时受一种以上操作控制时，该控制回路输出其中最后一个操作的亮度值。

3.2.31  遥控装置remote console

分离于主控台之外的调光控制装置。

3.2.32  解码器decoder

能将控制台输出信号转换成调光器所需控制信号的装置。

3.3  性能参数术语

3.3.1  最大输出电压maximum output voltage

在规定的电网电源和额定负载条件下，调光器可输出电压的最大值。

3.3.2  最小输出电压minimum output voltage

在规定的电网电源和额定负载条件下，调光器可输出电压的最小值。

3.3.3  输出电压的不一致性output voltage difference between dimmers

含有两回路或两回路以上的调光器，在同一测试环境、相同负载、相同控制信号的条件下，各调光回

路输出电压的不一致程度。

3.3.4  调光回路输出直流分量direct component of output

WH／T0203—96

由于输出电压正、负半周波形的不对称而产生的直流分量。

3.3.5  输出电压的温度漂移output voltage temperature drift

在标准电网、额定负载及设定的控制电压下，因环境温度而引起的回路输出电压的变化。

3.3.6  控制信号不一致性signal difference between channels

在要求各控制回路有相同输出值时，各控制信号实际输出的不一致程度。

3.3.7  交替变化的偏差crossfade deviation

两场设有相同亮度的控制回路在交替变化过程中控制信号实测值与预置值之差。

3.3.8  调光特性曲线dimmer profile

调光器的输出电压值与输入亮度数据的函数关系。

3.3.9  变光特性曲线fade profile

在调光时输出亮度随调光时间(或操作杆刻度)变化的曲线。

3.3.10  变光分辨率fade resolution

灯光从关闭到全亮整个过程中的亮度等级。

3.3.11  上升时间up time

Q从启动上升到稳定状态所需的时间。

3.3.12  下降时间down time

Q从稳定状态下降到退出所需的时间。

3.3.13  变光时间time

Q的上升时间或下降时间。

3.3.14  延迟时间delay time

Q接到启动指令至开始变光所需的时间。

3.3.15  维持时间hold time

Q从上升时间结束到下降时间开始之间的稳定时间。

3.3.16  间隔时间follow time

当前Q开始下降至下一Q开始上升之间的时间。

3.3.17  响应时间respond time

任一个操作结束到微机控制台输出相应控制信号所需的时间。

3.3.18  刷新速度refresh rate

微机控制台在单位时间内对全部调光回路的控制信号输出次数。

3.4  特技效果

3.4.1  特效步step

特技效果中的若干控制回路组合，可按照编号及时间依次执行，简称步。

3.4.2  点控flash

通过按键通断产生的灯光效果。

3.4.3  特效点控solo flash

被按键控制的调光回路点亮，其余回路熄灭的灯光效果。

3.4.4  闪烁效果flick

各特效步明暗交替闪动的效果。

3.4.5  随机效果random

各特效步随机输出的效果。

3.4.6  循环效果cycle

末步与首步相连运行的效果。

3.4.7  积聚效果build

各步逐步叠加输出的效果。

3.4.8  声频效果audio frequency effect

WH／T0203—96

按音源频率变化的效果。

3.4.9  声强效果audio level effect

按音源强度变化的效果。

3.5  干扰抑制

3.5.1  误触发false triggering

调光回路在不应导通时触发导通或在应该导通时触发失败的现象。

3.5.2  相位控制phase control

改变调光回路中电流周期起始点的控制方式。

3.5.3  电流上升时间current rise time

调光器在触发瞬间输出电流从10％升至90％所经历的时间。

3.5.4  电流上升曲线current rise diagram

调光器在触发瞬间输出电流从0升至100％的上升波形。

3.5.5  骚扰特性限值limit of disturbance

由国家指定的权威组织规定并经主管机关批准的无线电骚扰允许最大值。

3.5.6  抑制电感器cooke

为抑制电子调光设备的无线电骚扰而专门设计的电感器。

附录A  (标准的附录)

数据传输协议(部分)

A1  数字多路复用协议DMX512

由美国剧场技术学会[USITT]定义的，目前已得到各厂家普遍承认并广为采用的数字灯光数据协议，其要点为采用EIA RS—422／RS—485串行传输标准，数据传输速度率为250K bit／秒，最大控制回路数为

512路。

A2  模拟多路复用协议AMXl92

由美国剧场技术学会[USITT]定义的，目前已得到各厂家普遍承认并广为采用的模拟灯光数据协议，其要点为控制电压0～10伏，最大控制回路数为192路，时钟信号采用EIA RS—422／RS 485串行传输标准

传输。

A3  乐器数字接口MIDI

原定义电子乐器间用于控制乐器发音的数字协议，在灯光控制系统中用于声控效果以及多个控制台之间的互相通讯。

A4  RS—232接口RS—232 interface

由美国电气协会[EIA]制定的计算机串行通讯接口，在灯光控制系统中用于遥控编程等各种数据的传输。

附录B  (标准的附录)

舞台电子设备名词术语

汉英对照表(限于词条)

| 名 词 术 语 | 英 文 译 名 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| A 暗改 B 比例配接 变光分辨率 变光时间 变光特性曲线 C 操作杆 场 D 单控 点控 电流上升曲线 电流上升时间 独立 段 段控 F 分Q G 干扰抑制 H 宏定义 J 集 | blind modification propotional patch fade resolution time fade profile fader scene single control flash current rise diagram current rise time independent concentrator concentrator control cue part interference suppression macro submaster | 3.2.24 3.2.28 3.3.10 3.3.13 3.3.9 3.2.18 3.1.15 3.2.1 3.4.2 3.5.4 3.5.3 3.2.17 3.1.12 3.2.4 3.1.14 3.1.17 3.2.16 3.1.11 |

| 名 词 术 语 | 英 文 译 名 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 积聚效果 集控 渐暗 间隔时间 渐明 交替变化 交替变化的偏差 解码器 K 控制回路 控制轮 控制台 控制信号 控制信号不一致性 L 联结 亮度 亮度优先 M 模拟调光 模拟显示 P 配接 Q 切光 S 骚扰特性限值 闪烁效果 | build submaster Control fade out follow time fade in crossfade crossfade deviation decoder channel wheel console control signal signal differdnce between channels link level highest takes precedence analogue dimming mimic display patch blackout limit of disturbance flick | 3.4.7 3.2.3 3.2.7 3.3.16 3.2.6 3.2.12 3.3.7 3.2.23 3.1.5 3.2.19 3.1.13 3.1.4 3.3.6 3.2.26 3.1.7 3.2.29 3.1.8 3.2.13 3.2.27 3.2.10 3.5.5 3.4.4 |

| 名 词 术 语 | 英 文 译 名 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 上升时间 声频效果 声强效果 时间优先 手动控制台 输出电压的不一致性 输出电压的温度漂移 数据传输协议 数字调光 刷新速度 随机效果 T 特技效果 特效步 特效点控 调光柜 调光回路 调光回路输出直流分量 调光器 调光特性曲线 突暗 突明 W 维持时间 微机控制台 误触发 X 系统设置 | up time audio frquency effect audio level effect latest takes precedence manual console output voltage difference between dimmers output voltage temperatrue drift data transmission protocol digital dimming refresh rate random effect／chase step solo flash dimmer rack dimmer direct component of output dimming equipment dimmer profile sudden dark sudden bright hold time memory console false triggering setup | 3.3.11 3.4.8 3.4.9 3.2.30 3.1.3.1 3.3.3 3.3.5 3.1.18 3.1.9 3.3.18 3.4.5 3.1.16 3.4.1 3.4.3 3.1.2 3.1.16 3.3.4 3.1.1 3.3.8 3.2.9 3.2.8 3.3.15 3.1.3.2 3.5.1 3.2.15 |

| 名 词 术 语 | 英 文 译 名 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 下降时间 显示 相位控制 响应时间 循环效果 Y 延迟时间 演出表 演员开关 遥控装置 页 抑制电感器 预选 预演 Z 自动替换 总控 组 组控 最大输出电压 最小输出电压 Q | dowm time display phase control respond time cycle delay time playback sheet actor switch remote console page choke preset preview tracksheet grandmaster group group control maximum output voltage minimum output voltage cue | 3.3.12 3.2.20 3.5.2 3.3.17 3.4.6 3.3.14 3.2.22 3.2.14 3.2.31 3.2.23 3.5.6 3.2.11 3.2.21 3.2.5 3.2.5 3.1.10 3.2.2 3.3.1 3.3.2 3.1.13 |

附录C  (标准的附录)

舞台电子设备名词术语

汉英对照表(限于词条)

| 英 文 译 名 | 名 词 术 语 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| A actor swith analogue dimming audio frequency effect audio level effect B blackout blind modification build C choke Concentrator concentrator control console control channel controi signal crossfade crossfade deviation cue cue part current rise diagram current rise time cycle D data transmission protocol decoder | 演员开关 模拟调光 声频效果 声强效果 切光 暗改 积聚效果 抑制电感 段 段控 控制台 控制回路 控制信号 交替变化 交替变化的偏差 Q 分Q 电流上升曲线 电流上升时间 循环效果 数据传输协议 解码器 | 3.2.14 3.1.8 3.4.8 3.4.9 3.2.10 3.2.24 3.4.7 3.5.6 3.1.12 3.2.4 3.1.3 3.1.5 3.1.4 3.2.12 3.3.7 3.1.13 3.1.14 3.5.4 3.5.3 3.4.6 3.1.18 3.2.32 |

| 英 文 译 名 | 名 词 术 语 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| delay time digital dimming dimmer equipment dimmer profile dimming direct component of output display down time E effect/chase F fade in fade out fade profile fade resolution fader false triggiering flash flick follow time G grandmaster group group control H highest takes precedence hold time I | 延迟时间 数字调光 调光器 调光特性曲线 调光回路 调光回路输出直流分量 显示 下降时间 特技效果 渐明 渐暗 变光特性曲线 变光分辨率 操作杆 误触发 点控 闪烁效果 间隔时间 总控 组 组控 亮度优先 维持时间 | 3.3.14 3.1.9 3.1.1 3.3.8 3.1.6 3.3.4 3.2.20 3.3.12 3.1.16 3.2.6 3.2.7 3.39 3.3.10 3.2.18 3.5.1 3.4.2 3.4.4 3.3.16 3.2.5 3.1.10 3.2.2 3.2.29 3.3.15 |

| 英 文 译 名 | 名 词 术 语 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| independent interference suppression L latest takes precedence level link limit of disturbance M macro manual console maximum output voltage memory console mimic display minimum output voltage O output voltage difference between dim- mers output voltage temperature drift P page patch phase control playback sheet preset preview propotional patch R random | 独立 干扰抑制 时间优先 亮度 联接 骚扰特性限值 宏定义 手动控制台 最大输出电压 微机控制台 模拟显示 最小输出电压 输出电压不一致性 输出电压的温度漂移 页 配接 相位控制 演出表 预选 预演 比例配接 随机效果 | 3.2.17 3.1.17 3.2.30 3.1.7 2.2.26 3.5.5 3.2.16 3.1.3.1 3.3.1 3.1.3.2 3.2.13 3.3.2 3.3.3 3.3.5 3.2.23 3.2.27 3.5.2 3.2.22 3.2.11 3.2.21 3.2.28 3.4.5 |

| 英 文 译 名 | 名 词 术 语 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| refresh rate remote console respond time S Scene setup signal difference between channels single control solo flash step sudden bright sudden dark submaster submaster control T time tracksheet U up time W wheel | 刷新速度 遥控装置 响应时间 场 系统设置 控制信号不一致性 单控 特效点控 特效步 突明 突暗 集 集控 变光时间 自动替换 上升时间 控制轮 | 3.3.18 3.2.31 3.3.17 3.1.15 3.2.15 3.3.6 3.2.1 3.4.3 3.4.1 3.2.8 3.2.9 3.1.11 3.2.3 3.3.13 3.2.25 3.3.11 3.2.19 |

WH／T0203—96

中华人民共和国

文化行业标准

调光设备常用术语

WH／T0203—96

*

版权专有 不得翻印

*

文化部印刷厂印刷

*

1996年3月第一版 1996年3月第一次印刷

印数： 1000 定价：5.00元